Exercice 1

Déterminer à l’ELU les sections d’armature de béton ci-contre.

La section est soumise à  un effort normal de traction  Nu=1000 kN  et à un moment de flexion  MuG0 = 200 kN m,  rapportés au centre de gravité G  de la section du béton seul.

Matériaux :Béton : fc28= 16 MPa. Acier   Fe E 400,  Enrobage=5cm

100cm

90 cm

15 cm

30cm

Exercice 2

Déterminer les armatures de la section rectangulaire représentée  sur  la  figure  ci-contre et  soumise  à  un  effort normal   de  compression   Nu= 600 kN,   ainsi  qu'à   un   moment  de flexion  MuG0 = 240 kN m,  rapportés au centre  de gravité   G   de  la  section  du  béton.   Les armatures  sont en acier   Fe E 500,

40 cm

7 cm

76 cm

7 cm

Exercice 4

Soit la section suivante :

fc28 = 25 MPa

Fe E 400.

Nu= 150 kN,   MuG0 = 100 kN m,

- Montrer que la section est entièrement comprimée

- Calculer la section d’armature

Exercice 3

Déterminer les armatures de la section rectangulaire représentée  sur  la  figure  4.5   et  soumise  à  un effort normal de traction   Nu= 150 kN,   ainsi qu'à un moment  MuG0 = 100 kN m,  rapportés au centre de gravité  G  de la section en béton. Béton  fc28 = 25 MPa, armature Fe E 400.