Faculté des Sciences et de la Technologie Université Djilali BOUNAÂMA.

Département de technologie

Test – TP

Présenté par :

……………………………………………..

Email : …………………………………………..

** Nous souhaitons à réaliser l'axe de commande illustré à la Fig.1 dans l'atelier de fabrication mécanique.

Hypothèses liées à : la pièce obtenue par la procédure de laminage d'une matière de C95 avec dimensions brutes (Ф25x150).

Fig.1

Fabrication : Nous souhaitons créer une petite série de 50 pièces par mois pendant 05 ans.

Ateliers : équipés de machines standard et automatiques.

Les questions :

Laminage

Forgeage avec moule

Moulage avec cire

1-Quelle est la méthode pour obtenir la pièce brute dimensionnelle (Ф20x140).

* Nous voulons réaliser l'axe de commande en utilisant la méthode enlèvement de la matière.

| surface | nom | L’outil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nom | numéro |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Unité de fraiseuse

2-Quelle est l'unité utilisée ? Marquez (X) dans la bonne réponse.

Unité de perçage

Unité de tournage

* Nous voulons réaliser la pièce représentée sur la Fig. 1.

3-Quel est le nom de la machine qui réaliser cette pièce ?

4-Étiquetez les surfaces numérotées et mentionnez l'outil dans le Tableau 1.

5-Représenter les différents mouvements de coupe sur le dessin ci-contre (Fig.2).

7

Fig.2

6-si la VC = 20m/min, D= 25mm, a = 0.2mm/tr	Calculer : la vitesse de rotation N et d’avance A ?

N = ………………………… et A =……………………………..