| Centre d’intérêt GRAFCET ET PROGRAMMATION Poste de travail POSTE DE CABLAGE Durée ###### 3h00 |  |
| --- | --- |

PROBLÈME TECHNIQUE

## Vous devez réaliser le programme de l'automatisation d’un portail.

| PRÉREQUIS NÉCESSAIRES | MATÉRIELS FOURNIS |
| --- | --- |
| - Logique combinatoire - Tableaux de Karnaugh - Norme et représentation des schémas électriques - Moteur asynchrone 2 sens de rotation | - Micro automate ZELIO - Ordinateur avec le logiciel ZELIO soft - Partie opérative et partie commande pré câblées |

| NOMS | Date : |
| --- | --- |

| Objectif du TP : Vous devez être capable, à partir du cahier des charges, d'élaborer le grafcet et de valider le fonctionnement attendu en faisant une simulation. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs nouveaux à atteindre : | Bien | Passable |  |  | Insuffisant |
| Raccordement entrées/sorties automate |  |  |  |  |  |
| Programmation automate Zélio |  |  |  |  |  |
| Évaluation des pré-requis : |  |  |  |  |  |
| Analyse de la structure d'un système automatisé |  |  |  |  |  |
| Schéma de commande en fonctionnement manuel |  |  |  |  |  |
| Schéma de commande en fonctionnement automatique |  |  |  |  |  |
| Schéma de raccordement des entrées / sorties |  |  |  |  |  |
| Évaluation du déroulement du TP : |  |  |  |  |  |
| Autonomie – Utilisation des connaissances |  |  |  |  |  |
| Implication et efficacité |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre des essais et fonctionnement attendu |  |  |  |  |  |
| Qualité du compte rendu et/ou explications orales |  |  |  |  |  |
| Bilan du TP : | A | B |  |  | C |
| Observations : |  |  |  |  |  |

1 - CAHIER DES CHARGES

- On souhaite automatiser l'ouverture et la fermeture du portail à l'entrée du lycée.

FCG

FCD

M1

Pupitre de commande

VR

VV

Auto

Manu

OUVR

FERM

| - FONCTION | - DESIGNATION |
| --- | --- |
| - Voyant ouverture portail | - VR |
| - Voyant fermeture portail | - VV |
| - Moteur M1 mouvement ouverture | - KM1 |
| - Moteur M1 mouvement fermeture | - KM2 |
| - Fonctionnement manuel | - Commutateur position Manu |
| - Fonctionnement automatique | - Commutateur position Auto |
| - Bouton poussoir ouverture portail | - OUVR |
| - Bouton poussoir fermeture portail | - FERM |
| - Détecteur portail fermé | - FCD |
| - Détecteur portail ouvert | - FCG |
| - Gestion des informations | - Micro automate Zélio |

- Deux modes de fonctionnement sont possibles :

- Commande manuelle : Ouverture et fermeture du portail réalisés par des boutons poussoirs

- Commande automatique : Si la portail est fermé, il s'ouvre puis il se referme 30 s plus tard.

- Chronogramme n°1 description du fonctionnement manuel :  Commutateur en position Manu

MANU

Bp OUVR

Bp FERM

FCD

FCG

KM1

VR

KM2

VV

- Chronogramme n°2 description du fonctionnement automatique : Commutateur en position Auto

FCD

FCG

KM1

VR

KM2

VV

AUTO

30s

30s

Bp OUVR

2 - TRAVAIL DE PRÉPARATION

- En fonction de la désignation du matériel utilisé, complétez le document réponse 1.

Etude du fonctionnement manuel (chronogramme n°1)

- En fonction du chronogramme proposé, complétez le schéma électrique pour la commande du portail en mode manuel (document réponse 2).

Etude du fonctionnement automatique (chronogramme n°2)

- En fonction du chronogramme, déterminez le schéma électrique pour réaliser la commande du portail en mode automatique (document réponse 3).

Remarque : il faut utiliser des relais temporisés (relais au travail ou repos)

- Remettez votre travail au professeur.

3 - TRAVAIL DE PROGRAMMATION

- On souhaite remplacer l'ensemble du système de commande à logique câblé, par un micro automate Zélio, qui devra remplacer l'ensemble de la commande, mais conserver les mêmes caractéristiques de fonctionnement pour le portail.

- A l'aide de la documentation technique du ZELIO complétez le schéma de raccordement des entrées  et des sorties. Document réponse 4

- En fonction de l'analyse du fonctionnement précédente, réalisez le programme sous le logiciel ZELIO soft en langage à contacts. (remarque: des blocs temporisations sont disponibles)

- Sauvez votre programme sous votre nom.

- Effectuez une simulation afin de vérifier le fonctionnement

- Faites valider votre fonctionnement par votre professeur

4 - TRAVAIL DE RÉALISATION

Le schéma de raccordement est donné dans le dossier technique.

- Sur le schéma de raccordement proposé, précisez la fonction des contacts KM1 et KM2.

- Réalisez le raccordement des entrées au micro automate ZELIO.

- Faites vérifier votre câblage.

- Réalisez le raccordement des sorties au micro automate ZELIO.

- Faites vérifier votre câblage.

- Réalisez les raccordements entre le réseau d'alimentation et le système.

- Réalisez les raccordements entre le système et le moteur M1 (définir le couplage de M1).

- Faites vérifier vos branchements pour la mise sous tension.

- Transférez votre programme et validez le fonctionnement en présence de votre professeur.

DOCUMENT RÉPONSE 1

| - Désignation | - Actionneur |  | - Dialogue - homme/machine |  | - Préactionneurs |  | - Capteurs |  | - Traitement de - l'information |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moteur M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Commutateur position Manu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Commutateur position Auto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - BP OUVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - BP FERM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Micro automate Zélio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KM1

KM2

VR

VV

Auto

Manu

0

DOCUMENT RÉPONSE 2 (fonctionnement manuel)

DOCUMENT RÉPONSE 3 (fonctionnement automatique)

Auto

Manu

0

KM1

KM2

VR

VV

DOCUMENT RÉPONSE 4

| AFFECTATION DES ENTREES AUTOMATE |  |
| --- | --- |
| Désignation | Adresse des entrées |
| Fin de course FCD | I1 |
| Fin de course FCG | I2 |
| Commutateur position AUTO | I3 |
| Commutateur position MANU | I4 |
| Bouton poussoir OUVR | I5 |
| Bouton poussoir FERM | I6 |

| AFFECTATION DES SORTIES AUTOMATE |  |
| --- | --- |
| Désignation | Adresse des entrées |
| KM1 | Q1 |
| KM2 | Q2 |

BORNIER X1   Raccordement des entrées DU MODULE ZELIO

BORNIER X2   Raccordement des boutons poussoirs et des capteurs

BORNIER X3   Raccordement des sorties du module ZELIO

BORNIER X4   Raccordement des préactionneurs et voyants

1   Q1    2

1   Q2    2

1   Q3    2

1   Q4    2

ZELIO SR1 .101FU

I1      I2       I3      I4       I5     I6

L       N

KM1

VR

KM2

VV

KM2

KM1

24V 50Hz

230V 50Hz

L

N

DOCUMENT RÉPONSE 1

| - Désignation | - Actionneur |  | - Dialogue - homme /machine |  | - Préactionneurs |  | - Capteurs |  | - Traitement de l'information |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - VV |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moteur M1 | - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FCD |  |  |  |  |  |  |  | - X |  |  |
| - KM2 |  |  |  |  | - X |  |  |  |  |  |
| - Commutateur position Manu |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Commutateur position Auto |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |
| - BP OUVR |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |
| - KM1 |  |  |  |  | - X |  |  |  |  |  |
| - BP FERM |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |
| - FCG |  |  |  |  |  |  | - X |  |  |  |
| - VR |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Micro automate Zélio |  |  |  |  |  |  |  |  | - X |  |

KM1

KM2

VR

VV

Auto

Manu

0

FCG

FERM

OUVR

FCD

OUVR

FERM

Km2

Km1

DOCUMENT RÉPONSE 2 (fonctionnement manuel)

DOCUMENT RÉPONSE 3 (fonctionnement automatique)

Auto

Manu

0

KM2

VR

VV

FCG

Km2

FCD

KM1

Km1

FCD

Km1

Ka2  30s

Km2

FCG

KA2

OUVR

DOCUMENT RÉPONSE 4

| AFFECTATION DES ENTREES AUTOMATE |  |
| --- | --- |
| Désignation | Adresse des entrées |
| Fin de course FCD | I1 |
| Fin de course FCG | I2 |
| Commutateur position AUTO | I3 |
| Commutateur position MANU | I4 |
| Bouton poussoir OUVR | I5 |
| Bouton poussoir FERM | I6 |

| AFFECTATION DES SORTIES AUTOMATE |  |
| --- | --- |
| Désignation | Adresse des entrées |
| KM1 | Q1 |
| KM2 | Q2 |

BORNIER X1   Raccordement des entrées DU MODULE ZELIO

BORNIER X2   Raccordement des boutons poussoirs et des capteurs

BORNIER X3   Raccordement des sorties du module ZELIO

BORNIER X4   Raccordement des préactionneurs et voyants

OUVR

1   Q1    2

1   Q2    2

1   Q3    2

1   Q4    2

ZELIO SR1 .101FU

I1      I2       I3      I4       I5     I6

L       N

KM1

VR

KM2

VV

KM2

KM1

24v 50Hz

230v 50Hz

L

N

FCG

FCD

FERM

Auto

Manu

0

RACCORDEMENT DES ENTREES

230V 50Hz

L

N

230V

I1

I2

I3

I4

I5

I6

1   Q1    2

1   Q2    2

1   Q3    2

1   Q4    2

ZELIO SR1 .101FU

I1      I2       I3      I4       I5     I6

L       N

BORNIER X1

0

1

2

3

4

5

6

OUVR

FCG

FCD

FERM

Auto

Manu

0

BORNIER X2

RACCORDEMENT DES SORTIES

ZELIO SR1 .101FU

I1      I2       I3      I4       I5     I6

1

2

1

2

L       N

1   Q1    2

1   Q2    2

1   Q3    2

1   Q4    2

BORNIER X3

1

2

3

BORNIER X4

KM2

KM1

KM1

VR

VV

KM2