Tp convertisseur statique DC-AC (onduleur) et Variation de vitesse dun moteur asynchrone

Objectifs :

On utilise le logiciel PSIM pour analyser le fonctionnement d’un onduleur de tension à commande MLI (modulation de largeur d’impulsions). Le principe d’une commande MLI est étudié sur une structure simple (onduleur monophasé 1/2 pont), puis sur un onduleur triphasé.

1 - Etude d'un onduleur monophasé 1/2 pont

Le principe d’une commande MLI est étudié sur un bras d'onduleur (onduleur monophasé 1/2

pont), avec une charge passive R, L série. Cette structure de base permet de comprendre le fonctionnement d'un onduleur MLI et l'influence des grandeurs à régler.

Le schéma de simulation est donné ci-dessous :

Le circuit de puissance comprend :

- une source de tension continue à point milieu : Vd1, Vd2 ;

- la cellule onduleur constituée par les interrupteurs K1 et K2, de type IGBT (insulated gate

bipolar transistor) ;

- la charge RL, connectée entre le point milieu de la cellule onduleur et celui de la source.

Le circuit de commande comprend :

- un générateur sinusoïdal fournissant le signal de modulation Vm, de fréquence 50 Hz ;

- un générateur triangulaire fournissant la porteuse Vp de fréquence 2000 Hz ;

- un comparateur qui génère les signaux de commande de K1 et K2 à partir de Vm et Vp.

Les commandes de K1 et K2 sont complémentaires.

Données :

Vd1 = Vd2 = 100 V ;

R = 10 ohm; L = 10 mH ;

Vm : amplitude Vmmax = 4,5 V , fréquence fm = 50 Hz ;

Vp : valeur crête à crête = 10 V , offset = - 5 V, fréquence fp = 2000 Hz.

✔ Réaliser la saisie du schéma à simuler (ajouter une sonde pour visualiser le signal de

commande de K1).

✔ Rentrer les paramètres de simulation :

- période d'échantillonnage : 1 . 10-5 s ,

- durée de simulation : 40 ms ,

- visualisation : à partir de 20 ms.

Résultats de simulation :

1-1 : Etude de la commande des interrupteurs K1, K2

✔ Visualiser et relever : Vm , Vp (sur le même graphe) et le signal de commande de K1.

✔ Faire un zoom sur quelques périodes de découpage (4 ou 5), et relever les graphes.

✔ En analysant les formes d’ondes, expliquer le principe de la commande MLI.

1-2 : Etude de la tension et du courant de sortie

✔ Visualiser sur 2 graphes séparés et relever :

- Vs : tension de sortie,

- Is : courant dans la charge.

Préciser : les niveaux de tension de Vs.

Mesurer la valeur efficace de Is : IsRMS.

✔ Utiliser le module FFT pour réaliser la décomposition spectrale de Vs et Is.

Visualiser et relever les spectres (entre 0 et 5 kHz). Evaluer les amplitudes et les fréquences

du fondamental et des premiers harmoniques présents.

✔ Commenter les formes d'ondes et les spectres de Vs et Is.

1-3 : Etude des paramètres de la MLI

1-31 : Fréquence de découpage : fp

• Modifier la fréquence de la porteuse : fp = 6000 Hz.

✔ Visualiser et relever les graphes de Vs et Is.

✔ Quelle modification constatez-vous par rapport aux graphes relevés en 1-2 ? Justifier.

1-32 : Amplitude du signal de modulation Vm

• Avec fp = 2000 Hz, modifier l'amplitude du signal de modulation : Vmmax = 3 V.

✔ Visualiser et relever les graphes de Vs et Is. Mesurer la valeur efficace de Is.

✔ Visualiser et relever le spectre de Vs. Mesurer l'amplitude du fondamental de Vs (Vsfmax).

✔ Comparer les valeurs de Vsfmax et IsRMS à celles mesurées en 1-2. Conclure.

Vérifier la relation :

Avec : Vsfmax : amplitude du fondamental de Vs,

Vmmax : amplitude de Vm,

Vpmax : amplitude de Vp.

2 - Etude d'un onduleur triphasé

Un onduleur triphasé est constitué de 3 cellules identiques à celle étudiée dans la partie 1, les signaux de modulation générant la commande de chaque cellule étant décalés de 2PI/3. La porteuse triangulaire est commune aux 3 cellules.

Données :

Vc = 450 V ;

R = 5 ohm; L = 20 mH ;

Vm : amplitude Vmmax = 4,5 V , fréquence fm = 50 Hz ;

Phase de Vm :

Vp : valeur crête à crête = 10 V , offset = - 5 V, fréquence fp = 2000 Hz.

Schéma de l'onduleur triphasé

Simulation :

✔ Visualiser sur 2 graphes séparés et relever :

- Us : tension entre phases, en sortie ;

- Is1 , Is2 , Is3 : courants dans chaque phase de la charge.

Préciser les niveaux de tension de Us.

✔ Visualiser et relever le spectre de Us (0 ≤ f ≤ 5000 Hz).

✔ Commenter les formes d’ondes de Us et Is1,2,3. Comparer la décomposition spectrale de latension de sortie de l’onduleur triphasé (Us) avec celle observée sur l’onduleur monophasé

1/2 pont (en 1-2).

3. Variation de vitesse dun moteur asynchrone et technique de commande:

Donnez la différence entre la commande MLI et la commande vectorielle et citez les techniques de commande utilisées pour les moteurs synchrones et asynchrones.

4. Démarrage d'un moteur Asynchrone:

Comparez  entres les différents Procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés.