Réponses  TD 2

- Reponse

permettre un accroissement de la production

s'adapter aux fluctuations de la charge et aux surcharges

permettre l'augmentation de charge à mesure de l'usure de la charge entraînée.

augmenter la durée de vie de fonctionnement du moteur grâce aux températures plus faibles des enroulements.

- Dimensionner un moteur pour qu'il fonctionne à environ 75 % de sa pleine charge assure une marge considérée en général comme raisonnable. Un facteur de surcharge de 1,15 procure une marge supplémentaire de 15 % au-dessus de la pleine charge et permet de répondre aux conditions de charges de pointe à court terme.

Les moteurs à induction ne doivent pas être surdimensionnés outre mesure (< 50 % de la charge) car leur coût d'investissement et les coûts en énergie deviennent alors plus élevés, tandis que leur facteur de puissance et leur rendement sont plus faibles.

- Fréquence des démarrages et arrêts. Dans le cas de démarrages fréquents, s'assurer que la température des enroulements et du circuit magnétique n'est pas supérieure aux caractéristiques assignées du moteur.

- Exigences en matière de couple de démarrage. Prêter spécialement attention aux charges ayant une inertie élevée afin de s'assurer que le couple de démarrage du moteur est approprié.

- Limites d'accélération. S'assurer que le moteur entraînant la charge atteint sa pleine vitesse assez rapidement pour ne pas faire déclencher la protection de surcharge. À l'inverse, certaines charges vont demander un certain temps avant d'atteindre leur pleine vitesse : par exemple un convoyeur à bande. Dans ce cas, un entraînement à vitesse variable serait justifié car il permettrait en outre de limiter le courant lors de la mise en marche.

- Service périodique - couple variable

Ce régime d'utilisation convient à des moteurs entrainant des charges variables bien définies et qui se répètent. Exemple : une machine à mouler les plastiques par injection.

Pour ce type de charge, la puissance du moteur est déterminée à partir de la moyenne quadratique ou valeur efficace (RMS) de la puissance.

La puissance efficace (HPRMS) est calculée par la formule suivante :

- Dans ce cas, l'intervalle de temps et la charge sont :

| Tableau 7-5 : Exemple de régime d'utilisation périodique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (s) | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| Charge (HP) | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| HP2t | 250 | 490 | 10 | 810 | 10 | 640 |

La puissance efficace se calcule comme suit :

- L’inertie caractérise les masses en mouvement (paramètre dynamique). C’est par son inertie qu’un système s’oppose aux changements de vitesse que l’on veut lui imposer. La grandeur physique associée à l’inertie est le moment d’inertie J en kg/m2

- Exercice reponse

11

12