TP N°4
Applications des diodes Zener (stabilisation)

I- BUT DE LA MANIPULATION :
On se propose d'étudier le fonctionnement d'une diode Zener utilisée pour
stabiliser une tension vis à vis des variations de la tension d'entrée (stabilisation
amont), ou des variations de la charge (stabilisation aval)
II- THEORIE :
II-1. RAPPELS :

II-1-1. POLARISATION- POINT DE REPOS:

II-1-2. STABILISATION AMONT:

Pour Rc fixée les variations de Ve entraînent un déplacement de la droite de charge  parallèlement à elle-même.
Si ces variations sont telles que le point de fonctionnement de la Zener ne sort pas de la zone de régulation, la tension de sortie reste à peu prés stable et ne dépend que de Ez et de rz.

II-1-3. STABILISATION AVAL (fig.5):
Lorsque Ve est fixe et qu'on fait varier Rc. donc Is. la droite de charge voit sa pente varier mais passe toujours le point (Vz = 0.Iz = Ve/Rp).
On voit donc que pour une certaine gamme de valeurs de Rc. le point de fonctionnement reste dans la plage de régulation de la Zener et la tension de sortie
Vs =Vz = Ez + rz.lz reste à peu près stable.
Dans le cas général lorsque Ve et Rc varient simultanément on a graphiquement la combinaison des deux phénomènes précédents.

II-1-4. CARACTERISTIQUES D'UNE ALIMENTATION STABILISEE:

II-2. PREPARATION :

- Dans le montage de la figure 6, déterminez le point de repos de la diode Zener ;
a) par le calcul,
b) graphiquement. en utilisant une caractéristique inverse linéarisée de la diode Zener (fig.8).
On donne: Ez = 7,5 V; rz = 4 ; Pz = 1,3w; Ve= 14V: Rc = 250
- Stabilisation amont: Ve peut varier de 0 V à 15 V environ.
Rp = 50 ; Rc = 250.
Prévoyez la plage des valeurs de Ve pour lesquelles la tension de sortie reste
sensiblement constante.
- Même lorsque la Zener fonctionne dans la plage de stabilisation. Il subsiste de
légères variations de Vs A quoi sont-elles dues ?
- A quoi sert la résistance Rp ? Justifier la valeur adoptée.
- Essayez de prévoir le type de materiel à utiliser pour constituer physiquement
chaque montage et éviter les risques de détérioration.

III- MANIPULATION:

FAITES VERIFIER VOS MONTAGES A VANT LA MISE SOUS TENSION.

III-1.POINT DE REPOS:
Réalisez le montage de la figure 6 où l'on fixera Ve =14V et Rc = 250. Et insérez les appareils nécessaires à la mesure des coordonnées du point de repos de la diode Zener.
Comparez vos résultats avec les valeurs théoriques trouvées

| Vz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III-2.STABILISATION AMONT:
Dans le même montage, où Rc = 250, faire varier Ve de 5 V à 15V puis mesurez la tension Vs.
Tracez la courbe Vs= f(Ve). Pour quelle gamme de valeurs de Ve.la stabilisation est-elle efficace ? Comparer avec vos prévisions théoriques.
Déduire le coefficient de régulation amont Ko. dans la partie stabilisée.

| Ve | 5 V |  |  |  |  |  |  |  | 15 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III-3. STABILISATION AVAL:
Fixez Ve = 14 V et faire varier Rc de 10 Kà 0. Mesurez Is et Vs (observer l'allure des variations, puis choisir quelques points de mesure pour un tracé correct
de la courbe) 
Tracez la courbe Vs =f(Is). Pour quelle gamme de valeurs de Is (et de Rc) la
stabilisation est-elle efficace ? Comparer avec vos prévisions théoriques]
Déduire le coefficient de régulation aval, (résistance interne Ri), dans la partie
stabilisée.

| Rc | 10K |  |  |  |  |  |  |  | 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figure 7