Série d’exercice n°1

Questions

- Quel est l’objectif/but de la topographie ?

- Donnez des exemples de l’utilité de la topographie dans votre spécialité

- Donnez des définitions aux : plan, carte, échelle, profil topographique, plan de situation

- Quelle est la différence entre un levé et une implantation topographique ?

- C’est quoi un levé bathymétrique ?

Exercice 1

Transformer : en grade l’angle 125°45’56,859’’   et en degré l’angle 289gr 98cg 56cc

Exercice 2

- Un événement est produit à Moscou à 13.51’ (heure en GMT). Calculer l’heure locale à Moscou, 
si cette ville est distance de 3453 Km de Greenwich

- Le point « A » se trouve 4° 25’ 32’’ à l’Est du Méridien Origine de Greenwich (MOG). Calculer la distance et le décalage horaire entre le point « A » et « MOG »

On utilise le modèle de l’ellipsoïde de Clarke 1880 de dimension a = 6378249.2m 
et b = 6356515.0m

Exercice 3

Soit le triangle ci-contre dont les angles sont :

A =132.1000gr,  B = ?, et C = ?

Et les distances sont a = 51.8 m, b = ? , c = 22.3m

- Déterminer les angles et distances inconnus

- Déterminer la surface de ce triangle

Exercice 4

Soit le triangle ci-contre ABC dont les distances :

b = 165.00 m  ,  c = 225.00m

l’angle   A =38°

Déterminer la distance a ?

Déterminer les angles B = ?, et C = ?

Déterminer la surface de ce triangle

Exercice 5

Calculer la distance « AM » à partir des données des triangles « 1 » et « 2 »

Dans      le triangle 1 :             le triangle 2

A=92.40gr               A=84.50gr

B=62.40gr               C=68.24gr

A-B = 43.1 m                 A-C = 42.22 m

Exercice 6

Déterminer les longueurs : a, b et c (Voir schéma ci-contre)

A=38.22 gr            C=110.24 gr

Longueur b = 64.18 m

Exercice 7

Calculer la distance AM à partir des données des triangles 1 et 2

On donne :

Triangle 1                          Triangle 2

A=43.992gr                  A=45.947 gr

B=104.504 gr              C=124.213 gr

AB = 80.012 m                 AC = 53.650 m

Exercice 8

On veut déterminer le volume d’un château d’eau cylindrique monté sur une tour. Pour cela on mesure à partir d’un point « P » situé à 200 m horizontalement (PC = SC’ = 200 m).

Les angles mesurés sur le terrain sont les suivants :

= 15.838gr ;  ’ = 12.201gr  et   = 9.532gr

Déterminer :

- Le diamètre du réservoir (MN);

- La hauteur du réservoir (AB);

- Le volume du réservoir (V)

- La hauteur totale du château d’eau (BC) (on donne hi = 1,6m)

hi: hauteur de l’instrument