TP 2 – Mesure des distances

Remarque : Le matériel topo est très fragile, NE FORCEZ PAS les mouvements, BLOQUEZ TRÈS MODÉRÉMENT LES VIS.

But : La mesure directe et indirecte des distances, et détermination de la différence.

Matériel utilisés : instrument de mesure (appareil topographique), mire, trépied, accessoires (mètre, décamètre, boussole,…)

Le travail à faire :

Etape 1: faire la mise en station

Réaliser la mise en station de l’appareil topographique au niveau du point (ST)

Etape 2: mesure des distances

- Choisir 5 points distantz du point station moins de 20 m (moins de la longueur du décamètre ou du ruban);

- Faire la mesure directe des distances  au moyen de décamètre;

- Refaire la mesure indirecte des distance au moyen de l’appareil topographique ;

- Déterminer la différence entre les deux mesures ;

- Mettre une interprétation des résultats (conclusion)

Récapitulez l’ensemble des résultats dans un tableau sous la forme suivante :

| Station | points | Fils stadimétrique | Dist. Indirecte (par instrument) | Dist. Directe (par décamètre) | différence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST | 1 | FSS= |  |  |  |
|  |  | FSI= |  |  |  |
|  | 2 | FSS= |  |  |  |
|  |  | FSI= |  |  |  |
|  | 3 | FSS= |  |  |  |
|  |  | FSI= |  |  |  |
|  | 4 | FSS= |  |  |  |
|  |  | FSI= |  |  |  |
|  | 5 | FSS= |  |  |  |
|  |  | FSI= |  |  |  |