TP 3 – Mesure des angles

Remarque : Le matériel topo est très fragile, NE FORCEZ PAS les mouvements, BLOQUEZ TRÈS MODÉRÉMENT LES VIS.

But : La mesure des angles horizontaux (azumitax), des angles verticaux et des coordonnées.

Matériel utilisés : instrument de mesure (appareil topographique), mire, trépied, accessoires (mètre, décamètre, boussole,…)

Le travail à faire :

Etape 1: faire la mise en station

Réaliser la mise en station de l’appareil topographique au niveau du point (ST)

Etape 2: mesure des angles et des distances

- Choisir 5 points dans les environs de votre ST, comme le cas du TP précédent n°2;

- Fixer l’angle Hz1 = 0 gon (ou 0°) et faire des lectures pour l’angle vertical (V) et la distance;

- Tourner le théodolite vers les autres points, et faire les différents mesure 
(distances,  Hz et V) ;

- Faire les calculs des coordonnées (X, Y et Z) des 5 points, si vous considérez que les coordonnées de la station ST sont : X=100,00 m et Y = 300,00 m

- Tracer un schéma pour monter le positionnement des points avec un peu de détails de terrain ;

Récapitulez l’ensemble des résultats dans un tableau sous la forme suivante :

| Station | Hauteur de l’instrument | Points visés | Fils stadimétrique | Hz en grade ou degré | V en grade ou degré | Distance horizontale | Gisement | Rhumb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST |  | 1 | FSS= |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSI= |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | FSS= |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSI= |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | FSS= |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSI= |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | FSS= |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSI= |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | FSS= |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSI= |  |  |  |  |  |

Les coordonnées des points

| Points visés | Δx (m) | Δy (m) | x (m) | y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST | - | - | 100,00 | 300,00 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |