Les critères de Choix

Le choix d'un  moteur  asynchrone et de son mode de démarrage dépendent de la puissance installée du réseau d’alimentation (qui définit l’appel du courant admissible).

La chute de tension au démarrage doit être ≤  à ± 5% de la tension réseau.

La tension d’alimentation du moteur doit être compatible avec celle du réseau.

Le moteur asynchrone doit être choisi pour fonctionner à puissance nominale, c’est à cette puissance que le rendement du moteur et le cos sont les meilleurs

Le démarrage d’un moteur asynchrone ne peut avoir lieu que si le couple moteur est à chaque instant supérieur au couple résistant de la machine à entrainer. (Le couple résistant d’une machine définit l’effort que la charge mécanique oppose au maintien de sa mise en mouvement. Il s’exprime en Newton mètre (Nm)).

Couple résistant, puissance et réseau constituent les facteurs principaux pour le choix d’un moteur asynchrone triphasé et son mode de démarrage.

Remarque : En critère de choix on ajoute en plus l’inertie ?

L’inertie est une résistance des objets pesants (lourd) au mouvement qui leur est imposé. Elle est d’autant plus importante que la masse de la charge est grande et s’oppose à la mise en mouvement.

Elle est caractérisée par le moment d’inertie J, qui s’exprime en kg/m2.

L’inertie définie donc le couple nécessaire pour mettre en mouvement une masse m.

Les divers couples résistants :

Les couples résistants des machines à entrainer par les moteurs asynchrones sont classés en 4 catégories.

| Machine à puissance constante (enrouleuse, compresseur, essoreuse) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Machine à couple constant (levage, Broyeur, pompe…) |  |  |
| Machine à couple proportionnel à la vitesse, (mélangeur) |  |  |
| Machine à couple proportionnel au carré de la vitesse (ventilateur, pompe centrifuge) |  |  |

Couple de démarrage

Pour que le moteur entraine une machine, il lui faut un couple de démarrage.

Celui-ci doit d’une part décoller la masse (de moment d’inertie J) de la machine et d’autre part vaincre le couple résistant relatif à la machine.

On désigne par Ta le couple d’accélération (qui n’existe que pendant la mise en vitesse de la masse d’inertie J) et Tr le couple résistant de la machine (qui se maintien durant tout le fonctionnement du moteur)

Ainsi le Couple de démarrage Td peut se calculer : Td =

Courbe de Couple d’un moteur asynchrone

Couple moteur (Démarrage direct)

Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal.

Exploitation Courbe de couples (Couple moteur et couple résistant)

| Couples moteur et résistant en fonction de la vitesse |  |
| --- | --- |

| Sur la figure indiquer les points : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Td : couple de démarrage (à n=0) |  | Td = |  |
| Tmax : Couple moteur max |  | Tmax = |  |
| Td est représenté par la flèche de gauche en observant les 2 autres flèches, donner l’équation de Td |  |  |  |
| Td = |  |  |  |
| En observant l’allure du couple résistant, quelle application réalise t’on |  |  |  |
| Donner la valeur de Tr1 |  |  |  |
| Le moteur démarre-t-il ? (Td > Tr) |  |  |  |
| Quel point de la figure permet de dire que le démarrage est fini ? |  |  |  |
| En ce point (régime établi), à quoi est égal Ta et n Que vaut le couple moteur |  |  |  |
| Tr1 représente une charge équivalente à 500Kg Représenter sur la figure Tr2 pour une charge de 750Kg Le moteur démarre-t-il ? |  |  |  |
| A quelle vitesse tourne le moteur dans ces conditions en régime établi |  |  |  |
| Tr3 représente une charge de 1.25 tonne, représenter Tr3 Le moteur démarre-t-il ? |  |  |  |

Autre exemple

| A quoi est égal Td Td = En observant l’allure de Tr quelle application réalise-t-on ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lorsque la vitesse est nulle, arrivez-vous à faire tourner les pales d’un ventilateur |  |  |  |  |
| Quelle conclusion pouvez-vous faire de Tr à vitesse nulle |  |  |  |  |

Couple d’accélération

Mode de calcul :

Selon le temps mis à la machine à entrainer pour atteindre sa vitesse nominale, le couple d’accélération sera plus ou moins important

Le Couple d’accélération dépend des masses à mettre en mouvement (J) et de la variation de la vitesse de rotation (vitesse angulaire) dans le temps

| Formule : avec Ta : | Couple d’accélération en Nm |
| --- | --- |
| J : | Moment d’inertie des masses à mettre en mouvement en Kg.m2 |
| dΩ : | Variation de vitesse angulaire en rad/s = 2.π.n |
| Dt : | Durée de démarrage en s |

Exemple 1 :

Calcul du couple d’accélération d’un moteur devant entrainer une machine dont le moment d’inertie est de 0,25kg.m2. La vitesse devant passer de 0 à 1435tr/min en 5s. L’inertie du moteur est comprise dans le moment d’inertie de la machine. (n =1435tr/min vitesse réel du moteur)

Calcul du couple d’accélération

|  |  | Ta = Nm |
| --- | --- | --- |

Exemple 2 :

Calcul du temps de démarrage d’un moteur entrainant une machine

| Pn =5kW | n = 1435tr/min | Td= 1,8Tn | Tr =0,3 Tn | J machine +moteur = 5kg.m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calcul du couple nominal : 		avec	 Pn = Tn x Ω

| Pn = Tn x Ω |  |  | Tn = |
| --- | --- | --- | --- |

Calcul du couple d’accélération

| Td = Ta + Tr Ta = Td - Tr Tn = | Tr = 0,3 Tn Tr = | Td = 1,8 Tn Td = | Ta = Td - Tr Ta = Ta = |
| --- | --- | --- | --- |

Calcul du temps de démarrage

|  |  |  | dt = |
| --- | --- | --- | --- |

Choix d’un moteur asynchrone Exemple 1

Soit l’installation : La vitesse V de montée de la plateforme est de 0,4m/s

Calculer la masse à monter

Calculer la force de la pesanteur F = mg (avec gravité g =10)

Sachant que la puissance nécessaire à la montée de la charge Pcharge est égale à Pcharge = F.V Calculer Pcharge

| Le réducteur de vitesse à un rendement () de 80% Donner l’équation du rendement en fonction de Pcharge et Pu (Attention puissance utile du moteur = puissance absorbé du treuil) |  |
| --- | --- |
| Calculer la puissance utile du moteur |  |
| La puissance utile du moteur est aussi égal à : Pu = Tu x Ω avec Ω = 2..n en rd/s Le couple utile (Tu) ici est le couple du moteur donc Tm Si le moteur tourne en régime établi, donner la relation entre le Tm (Tu) et le couple résistant Tr |  |

Sachant que le moteur à 4 pôles et un glissement de 4% Calculer le couple résistant Tr (ici Tr =Pu/Ω) ; Ω = 2.π.n ; n = ns (1-g) ; ns = 60f/p ; p : Paires de pôles ; f= 50Hz

| En fonction de l’application faite, tracer Tr sur les 3 types de démarrage ci-dessous. 1 graduation= 10Nm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rappeler quelle est la condition pour que le moteur démarre |  |  |  |
| Indiquer quel type de démarrage convient à notre application |  |  |  |
| Quel type de rotor sera-t-il nécessaire d’utiliser ? |  |  |  |

Choix d’un moteur asynchrone    Exemple 2 avec accélération

L'enroulement d'un câble sur un tambour, le frottement du câble sur la poulie, le frottement des engrenages d'un réducteur de vitesse : entraînent que toute la puissance utile fournit par le moteur n'est pas entièrement restituée à la charge pour la soulever.

Rappel :    = Puissance sortante / puissance entrante

Compléter

|  réducteur = |  treuil = |  poulie = |
| --- | --- | --- |

En déduire la puissance utile (Pu) en fonction de la Puissance de la charge (Pcharge)

Le système doit permettre de soulever la charge à une vitesse constante avec un temps d’accélération dt en seconde.

Il faut donc pour soulever la charge en plus de la Force due à la pesanteur (F = m x g) une autre force qu’on appelle force d’accélération

(g =9.81 m/s2)

Calcul de cette force  d’accélération

F =  m x   avec  = dV /dt  en m/s2

La force totale  F = Fpesanteur +  Faccélèration  = ( m  x  g )  +  ( x  m )

La puissance à fournir à la charge  Pcharge = F x V

Avec l’ensemble des rendements de la chaine cinématique  nous pouvons calculer la puissance que doit fournir le moteur (Pu )

Exercice

L’approvisionnement en matière première d’un four à coke est réalisé par une benne guidée par rails et tirés par un câble entrainé par un moteur asynchrone.

Le temps d’accélération dt ne doit pas dépasser 0.8s

Calculer la puissance utile du moteur ci-contre.

(En utilisant les questions suivantes)

Calculer la vitesse linéaire V = Ω x r  de la benne V en m/s et Ω = 2 π.n  en rd/s, r rayon

Calculer la force F1 due à la pesanteur de la benne chargée.

Calculer la force F2 nécessaire à l’accélération

Calculer la force totale F

En déduire la puissance Pcharge à fournir à la charge

En déduire la puissance utile Pu que doit fournir le moteur

Calculer la vitesse de rotation du moteur

Choisir le moteur dans la documentation constructeur (page 11) préciser son type son rendement et son facteur de puissance. (Réseau triphasé 400V)

| Type |  |
| --- | --- |
| Rendement |  |
| Facteur de puissance |  |

Déterminer l’intensité absorbée par le moteur alimenté par un réseau triphasé 400V (avec données constructeur)

| Calcul de la puissance absorbée Pa |  |
| --- | --- |
| Calcul du courant |  |

Rappel : Moteur asynchrone triphasé 			Rendement

Un moteur asynchrone est une machine qui transforme

de l’énergie électrique

en énergie mécanique

Pa : Puissance ABSORBE en Watt (W)

U : tension composée en volt (V)

I : courant en ligne en ampère (A)

Cos : facteur de puissance (sans unité)

Pu : Puissance UTILE en Watt (W)

Tu : couple utileen newton mètre  (N.m)

Ω : vitesse angulaire en radian/seconde (rad.s-1)

Pour ce faire, le moteur ABSORBE de la puissance électrique :

Le moteur peut alors fournir au système une puissance UTILE mécanique de :

La puissance utile est toujours plus petite que la puissance absorbée car lors de l’opération, il y a des pertes

Pour conclure l’expression du rendement est :

PTr = Tem. ΩS

Tem. Ω

Pf = Pertes fer

PJS= Pertes joules stator

PJR= Pertes joules rotor

Pm= Pertes mécaniques

STATOR  ΩS

ROTOR  (Ω)

PJR=g×PTr

PJS = 3.R.I2  pour le couplage étoile

PJS = R.I2  ou  3 .R.J2  pour le couplage triangle

Si r est la résistance entre phase du stator couplé et I l’intensité en ligne alors :   PJs=32rI2

Le rendement