TD 3 :EXCERCICES DE SISMIQUE

Exercice 1.

Déterminer les coefficients de Lamé  et , le module d’Young Y, le coefficient de poisson  pour un calcaire dont on connaît les vitesses de propagation des ondes longitudinales et transversales VL = 3.5 km/s ; VT = 2.1 km/s et la densité par rapport à l’eau ; d=2.1.

Exercice 2.

Une compagne de sismique réfraction a été menée en vue de déterminer les caractéristiques du sous-sol.

Le tableau ci-dessous représente le temps (en ms=10-3 s) d’arrivée des premières ondes avec leur offset (en m=mètre).

| X (m) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (ms) | 0.1 | 33.2 | 68.2 | 102.0 | 114.9 | 127.8 | 138.9 | 144.4 | 149.2 | 154.8 |

1/ Décrire le principe de la sismique réfraction (description + schéma).

2/ rappeler l’équation de l’hodochrone pour un tricouche (voir données donnant la formule pour n couches).

3/ Tracer l’hodochrone des premières ondes arrivées (20m = 1cm et 10ms = 1cm)

4/ Calculer les vitesses sismiques des différentes couches.

5/ Calculer l’épaisseur de la couche superficielle et de la couche sous-jacente

Donnée :

Formule générale (pour n couches) de tf=f(x) de l’onde réfractée :

tf=xVn+1n−12zicosθiVi

# Exercice 3.

Le tableau ci-dessous représente le temps (en 10-3 s) d’arrivée des premières ondes avec leur offset (en m=mètre).

| X (m) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| td (ms) | 0.0 | 19.8 | 40.2 | 52.0 | 63.9 | 76.2 | 88.1 | 100.0 |
| ti (ms) | 100.0 | 88.9 | 77.1 | 66.1 | 55.0 | 39.9 | 20.1 | 0.0 |

1/ Déterminer les caractéristiques des couches explorées.

2/ Retracer le graphe si les couches étaient horizontales.

Exercices 4.

Le long d’une ligne plusieurs tirs de sismique réflexion sont effectués. A coté des points de tirs (S1, S2, S3, .. S8) régulièrement espacés de 100 (0m, 100, …, 700m) sont enregistrés les deux premiers échos en 10-3 s(t1 et t2, voir tableau ci-dessous). On sait que ces derniers proviennent de deux réflecteurs correspondants à des limites de couches géologiques sub-horizontales que nous soupçonnons être traversées par une faille verticale.

| Points | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (m) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| t1 (ms) | 120 | 128 | 132 | 75 | 73 | 77 | 70 | 73 |
| t2 (ms) | 236 | 242 | 249 | 190 | 185 | 189 | 170 | 187 |

Une compagne de sismique réfraction a donné pour l’onde directe 0.8 ms/m et pour l’onde réfractée une pente de 0.5 ms/m.

Calculer la position des deux réflecteurs et déterminer l’endroit probable de la faille.

# Exercice 5.

La figure ci-dessous représente deux enregistrements de la sismique réflexion.

1/ Lequel correspond à une interface pentée ?

2/ Calculer le pendage du réflecteur sachant que la vitesse sismique de la première couche est 2500 m/s.

3/ Sachant que to = 1 s, calculer la profondeur du réflecteur sous la source et dresser un schéma.