TD 2 : Méthodes électriques (Prospection électrique par courant continu)

Exercice 1 : Sondage électrique vertical (SEV)

On effectue un sondage électrique en un point donné. Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

1. De quel dispositif s’agit-il ?

2. Montrer que K peut s’écrire sous la forme de :

3. Calculer la valeur de la résistivité apparente ρa qui correspond à chaque position du quadripôle ?

4. Tracer la courbe expérimentale  sur un papier bi-logarithmique (ρa= f (AB/2)) ?

5. Déterminer les paramètres géoelectrique et interpréter la courbe ?

| a AB/2 (m) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MN(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| K | 5.88 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆V (mV) | 254 | 110 | 75 | 26 | 62 | 21 | 14 | 16 | 30 | 18 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| I (mA) | 100 | 100 | 120 | 100 | 110 | 100 | 110 | 210 | 200 | 200 | 190 | 210 | 190 | 200 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ρa (Ω.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exercice 2 : Sondage électrique

Tracer et interpréter le sondage électrique suivant :

| a OA (m) | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 44 | 50 | 65 | 82.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρa (Ω.m) | 300 | 340 | 370 | 400 | 440 | 470 | 520 | 575 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1200 | 1500 |

| a OA (m) | 95 | 108 | 130 | 160 | 200 | 250 | 290 | 340 | 420 | 500 | 650 | 850 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρa (Ω.m) | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5500 | 6250 | 7000 | 7500 |