Devoir

- Citer cinq différents types de sources d’énergies renouvelables.

- Une cellule photovoltaïque est modélisée comme une source de courant. Pourquoi ?

- Qu'est-ce que une diode Schottky ?

- Qu'est-ce qu'un contact ohmique ?

- Est-ce que la caractéristique I-V d'une diode est ohmique ?

- Dessiner sur le même schéma la caractéristique I-V d’une cellule solaire et celle de deux

cellules identiques montées en parallèle.

- Dessiner la caractéristique I-V sous éclairement d'une cellule solaire (en tant que générateur) qui donne 2A en court-circuit et 0.6 V en circuit ouvert.

- Dans un panneau photovoltaïque composé de 36 cellules montées en série, quel est l’effet d’ombrager une seule cellule ?

- Dessiner le schéma d'une installation PV domestique isolée.

- Dessiner le schéma d'une installation domestique connectée au réseau.